ESTACA- SONDAGEM “SPT”- REBAIXAMENTO DO NA.

- ROCHA JÚNIOR

CONSTRUQUALI

CGC – 24.328-254/0001-00 INSC. MUN. – 90.008959-0 FONE/FAX: (082) 3342-3487 / 9902-1910 RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 105 – SL. 003 – PAJUÇARA – MACEIÓ/AL. E-mail: rochajrsondagem@hotmail.com

BOLETIM DE SONDAGEM Nº 107/15

CLIENTE : UFC ENGENHARIA. OBRA : TERRENO FÓRUM NOVO DE PALMEIRAS DOS INDIOS - NOVO LOCAL : RUA LUIZ PINTO DE ANDRADE, CENTRO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL. ATT. : Sr. RESPONSÁVEL.

MACEIÓ, 28 DE OUTUBRO DE 2015.

RJr.      ROCHA JUNIOR

RELATÓRIO Nº 107/15

Vimos apresentar neste relatório os elementos de execução da perfuração de sondagem geotécnica à percussão com circulação de água e utilizando revestimento de diâmetro nominal de 21/2” e                                barrilete amostrador padrão (SPT), objetivando os estudos de fundação para implantação da obra supra referenciada.

A sondagem foi executada de acordo com croquis de locação anexo a este e totalizando 107,00 metros sondados.

A resistência à penetração está expressa em número de golpes por um peso de 65 Kg., que cai 75 cm de altura, necessária para fazer penetrar 30 cm do barrilete amostrador com 2” de diâmetro externo e de 1 3/8” de diâmetro interno, numa velocidade média de 15 golpes por minuto.

O número de golpes necessária para fazer penetrar 30 cm do barrilete amostrador foi obtido com registro de três penetrações sucessivas de 15 cm cada, somando-se os golpes da primeira com a segunda e os desta com os da terceira penetração, obtendo-se desta forma um registro duplo de penetração de 30 cm.

A caracterização dos solos, consistência no caso de solos com predominância de argila e silte argiloso, e compacidade no caso de solo com predominância de areia e silte arenoso, está identificada pelo perfil geológico com correspondente de resistência à penetração.

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 01 |  |  |  | COTA: 9,62m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 1,50m |  | INICIO: 22/10/15 | TÉRMINO: 22/10/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 2 4 03/45 2 4 14 18 22 20 23 25 30/18 30/09 | 3 4 01/30 2 6 12 25/25 27/23 25 28/26 30/25 30/11 15/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA arenosa, c/ material orgânico, marrom, mole. ARGILA pouco arenosa, marrom, mole. ARGILA pouco arenosa, amarelada, de mole mole à média. Idem, idem, amarelada e avermelhada. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, variegada, de rija à dura. (Solo Residual). Perda d’água parcial de 4,00 a 12,00m. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 02 |  |  |  | COTA: 9,47m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 1,50m |  | INICIO: 22/10/15 | TÉRMINO: 22/10/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3 3 3 4/45 6 13 27 33 18 27 25/25 20 | 4 2 3 02/30 8 18 30/22 33/20 25 30/23 30/16 05/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA arenosa, c/ material orgânico, marrom, mole. ARGILA arenosa, amarelada e marrom clara, muito mole. ARGILA pouco arenosa, c/ pedregulhos miúdos, avermelhada e amarelada, de muito mole à dura. (Solo Residual). Perda d’água parcial de 3,00 a 11,00m. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 03 |  |  |  | COTA: 9,47m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 4,00m |  | INICIO: 22/10/15 | TÉRMINO: 23/10/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 2 5 3 3 5 18 30/25 24 20 22 23 25/25 27/23 | 3 5 3 3 4 25 30/17 30/25 18 27 30/23 30/17 30/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA c/ material orgânico, marrom, mole. ARGILA arenosa, pouco siltosa, marrom clara, mole. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, amarelada e avermelhada, de mole à dura. (Solo Residual). Idem, videm, variegada. Perda d’água parcial de 4,00 a 12,00m. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 04 |  |  |  | COTA: 9,97m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 06/11/15 | TÉRMINO: 06/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 02/45 2 04/45 3 26/25 23 22 14 29/22 30/21 | 01/30 2 02/30 5 30/19 33 27/25 23/23 30/12 30/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, cinza e amarelada, de muito mole à dura. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, amarelada e amarelada clara. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, avermelha e amarelada clara, dura. Idem, idem, cinza e avermelhada. ARGILA arenosa, concrecionada, c/ pedregulhos miúdos, cinza, dura. Perda d’água parcial de 4,00 aos 10,00 metros. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 05 |  |  |  | COTA: 9,97m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 25/11/15 | TÉRMINO: 25/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 4 3 10 5 3 19 27/24 24 16 16 14 | 3 3 11 4 3 25 30/15 30 20 21 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, marrom, de mole à dura. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, amarelada e avermelhada. Idem, diem, variegada. ARGILA arenosa, variegada, dura. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 06 |  |  |  | COTA: 9,92m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 25/11/15 | TÉRMINO: 25/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3 3 3 2 3 19 29 13 10 23 30 27/25 | 2 2 2 3 4 21 31/25 14 11 29 33/23 30/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, marrom, de muito mole à mole. Idem, idem, marrom e amarelada. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, amarelada e avermelhada. ARGILA arenosa, c/ pedregulhso miúdos, amarelada e avermelha, dura. ARGILA pouco arenosa, variegada, rija. ARGILA pouco arenosa, c/ pedregulhos miúdos, variegada, rija. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, variegada (Solo Residual), dura. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 07 |  |  |  | COTA: 10,28m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 27/11/15 | TÉRMINO: 27/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 2 3 3 4 4 16 19 22 25 28 29 | 3 4 4 4 5 19 21 25 30/26 32/25 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA arenosa, marrom, de mole à rija. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, avermelhada e amareladara. ARGILA arenosa, c/ pedregulhso miúdos, amarelada e avermelhada, dura. Idem, idem, variegada. (Solo Residual). N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 08 |  |  |  | COTA: 10,51m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 26/11/15 | TÉRMINO: 26/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 4 3 6 6 6 20 28/24 28 27 28 28/25 | 3 4 8 8 10 24 30/15 31/26 31/25 32/24 30/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, amarelada, de mole à média. Idem, idem, amarelada e avermelhada. ARGILA arenosa, amarelada e avermelhada, dura. ARGILA c/ pedregulhos miúdos, variegada, dura. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, variegada (Solo Residual), dura. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 09 |  |  |  | COTA: 10,93m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 26/11/15 | TÉRMINO: 26/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 3 2 4 4 5 19 23 25 27 16 13 20 | 2 2 4 5 6 21 23 30 31/25 18 16 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, amarelada e marrom, de muito mole à média. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, amarelada e avermelhada. ARGILA arenosa, c/ pedreg. miúdos, variegada, de média à dura. ARGILA arenosa, avermelhada e amarelada, (Solo Residual), de rija à dura. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |

| RELAT Nº 107/15 |  | FURO SP - 10 |  |  |  | COTA: 10,98m |  |  |  |  |  |  |  | REVEST.: 2,00m |  | INICIO: 26/11/15 | TÉRMINO: 26/11/15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P R O F. (m) | PENETRAÇÃO (GOLPES/ 30cm) 2ª e 3ª PENETRAÇÕES (SPT) Nº DE GOLPES GRÁFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NA (m) | SIMB. | AMOSTRADOR SPT: Ø INTERNO 13/8” Ø EXTERNO 2” PESO: 65Kg – ALTURA DE QUEDA: 75 cm |  |
|  | 1ª e 2ª | 5 10 5 20 5 30 5 40 5 2ª e 3ª |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | 2 3 3 3 4 14 25 21 30/17 31 29 | 2 5 4 4 5 20 33/25 32/24 30/10 32 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NFE |  | ARGILA pouco arenosa, marrom, de muito mole à média. Idem, idem, marrom e amarelada. Idem, idem, amarelada. Idem, idem, amarelada e avermelhada. ARGILA arenosa, variegada, dura. Idem, idem, avermelhada e amarelada. ARGILA arenosa, c/ pedregulhos miúdos, variegada, (Solo Residual), dura. N.A.(Nível do Lençol Freático): NFE (Não foi encontrado). |  |