| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | VERSÃO DO PROGRAMA E NÚMERO DA LICENÇA |  |  | ___ |
| 2.- | DADOS GERAIS DA ESTRUTURA |  |  | ___ |
| 3.- | NORMAS CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 4.- | AÇÕES CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 4.1.- |  | Verticais |  | ___ |
| 4.2.- |  | Vento |  | ___ |
| 4.3.- |  | Sismo |  | ___ |
| 4.4.- |  | Hipóteses/ações de carga |  | ___ |
| 4.5.- |  | Empuxos nas cortinas |  | ___ |
| 5.- | ESTADOS LIMITES |  |  | ___ |
| 6.- | SITUAÇÕES DE PROJETO |  |  | ___ |
| 6.1.- |  | Coeficientes parciais de segurança (g) e coeficientes de combinação (y) |  | ___ |
| 6.2.- |  | Combinações |  | ___ |
| 7.- | DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS |  |  | ___ |
| 8.- | DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS |  |  | ___ |
| 8.1.- |  | Cortinas |  | ___ |
| 9.- | MATERIAIS UTILIZADOS |  |  | ___ |
| 9.1.- |  | Concretos |  | ___ |
| 9.2.- |  | Aços por elemento |  | ___ |
| 9.2.1.- |  |  | Aços em barras | ___ |
| 9.2.2.- |  |  | Aços em perfis | ___ |

1.- VERSÃO DO PROGRAMA E NÚMERO DA LICENÇA

Versão: 2013

Número de licença: 92025

2.- DADOS GERAIS DA ESTRUTURA

Projeto: UFC - PIAÇABUÇU - FILTRO ANAEROBIO

Chave: UFC - PIAÇABUÇU - FILTRO ANAEROBIO

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Concreto: ABNT NBR 6118:2003

Aços dobrados: NBR 14762: 2001

Aços laminados e soldados: NBR8800

Categoria de uso: Edificações residenciais

4.- AÇÕES CONSIDERADAS

4.1.- Verticais

| Piso | S.C.U (t/m²) | C. permanentes (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| TAMPA | 0.20 | 0.20 |
| BASE COLETORA | 0.20 | 0.20 |
| FUNDO DO FILTRO | 0.50 | 0.50 |
| FUNDO DA COLHETORA | 0.20 | 0.20 |
| FUNDO DO DRENO | 0.10 | 0.10 |

4.2.- Vento

Sem ação de vento

4.3.- Sismo

Sem ação de sismo

4.4.- Hipóteses/ações de carga

| Automáticas | Peso próprio Cargas permanentes Sobrecarga |
| --- | --- |

4.5.- Empuxos nas cortinas

Empuxo padrão

Uma situação de carga horizontal

Carga:Cargas permanentes

Com água: Cota 0.00 m

Empuxo padrão1

Uma situação de carga horizontal

Carga:Cargas permanentes

Com água: Cota -0.50 m

Empuxo padrão2

Uma situação de carga horizontal

Carga:Cargas permanentes

Com água: Cota -1.00 m

Empuxo padrão3

Uma situação de carga horizontal

Carga:Cargas permanentes

Com água: Cota -2.03 m

5.- ESTADOS LIMITES

| E.L.U. Concreto E.L.Util Fissuração. Concreto E.L.U. Concreto em fundações | NRB 6118:2003(ELU) |
| --- | --- |
| Tensões sobre o terreno Deslocamentos | Ações características |

6.- SITUAÇÕES DE PROJETO

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os seguintes critérios:

-	Com coeficientes de combinação

-	Sem coeficientes de combinação

-	Onde:

| Gk | Ação permanente |
| --- | --- |
| Qk | Ação variável |
| G | Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes |
| Q,1 | Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento |
| p,1 | Coeficiente de combinação da ação variável principal |
| a,i | Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento |

6.1.- Coeficientes parciais de segurança () e coeficientes de combinação ()

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Concreto: ABNT NBR 6118:2003

E.L.U. Concreto em fundações: ABNT NBR 6118:2003

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.400 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.400 | 1.000 | 0.500 |

E.L.Util Fissuração. Concreto: ABNT NBR 6118:2003

| Situação 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  | Coeficientes de combinação () |  |
|  | Favorável | Desfavorável | Principal (p) | Acompanhamento (a) |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.400 | 0.300 |

Tensões sobre o terreno

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

Deslocamentos

| Ações variáveis sem sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciais de segurança () |  |
|  | Favorável | Desfavorável |
| Permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

6.2.- Combinações

- Nomes das ações

| PP | Peso próprio |
| --- | --- |
| CP | Cargas permanentes |
| Qa | Sobrecarga |

- E.L.U. Concreto

- E.L.U. Concreto em fundações

| Comb. | PP | CP | Qa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.400 | 1.400 |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
| 4 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

- E.L.Util Fissuração. Concreto

| Comb. | PP | CP | Qa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 0.400 |

- Tensões sobre o terreno

- Deslocamentos

| Comb. | PP | CP | Qa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

7.- DADOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS E PISOS

| Grupo | Nome do grupo | Piso | Nome piso | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TAMPA | 4 | TAMPA | 0.50 | 0.00 |
| 3 | BASE COLETORA | 3 | BASE COLETORA | 1.38 | -0.50 |
| 2 | FUNDO DO FILTRO | 2 | FUNDO DO FILTRO | 0.15 | -1.88 |
| 1 | FUNDO DA COLHETORA | 1 | FUNDO DA COLHETORA | 0.60 | -2.03 |
| 0 | FUNDO DO DRENO |  |  |  | -2.63 |

8.- DADOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PILARES-PAREDES E CORTINAS

8.1.- Cortinas

- As coordenadas dos vértices inicial e final são absolutas.

- As dimensões estão expressas em metros.

Dados geométricos da cortina

| Referência | Tipo cort. | GI- GF | Vértices Inicial Final | Piso | Dimensões Esquerda+Direita=Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | Cortina de concreto armado | 2-4 | ( -2.15, 0.10) ( -0.10, 0.10) | 4 3 | 0.075+0.075=0.15 0.075+0.075=0.15 |
| C13 | Cortina de concreto armado | 2-4 | ( -2.15, 2.15) ( -0.10, 2.15) | 4 3 | 0.075+0.075=0.15 0.075+0.075=0.15 |
| C14 | Cortina de concreto armado | 2-4 | ( -0.10, 0.10) ( -0.10, 2.15) | 4 3 | 0.075+0.075=0.15 0.075+0.075=0.15 |

Empuxos e sapata da cortina

| Referência | Empuxos | Sapata da cortina |
| --- | --- | --- |
| C12 | Empuxo esquerdo: Empuxo padrão Empuxo direito: Empuxo padrão | Viga de fundação: 0.450 x 0.250 Balanços: esq.:0.30 dir.:0.00 altura:0.25 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 1.50 kgf/cm² -Combinações acidentais: 2.25 kgf/cm² Módulo de Winkler: 10000.00 t/m³ |
| C13 | Empuxo esquerdo: Empuxo padrão Empuxo direito: Empuxo padrão | Viga de fundação: 0.450 x 0.250 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.30 altura:0.25 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 1.50 kgf/cm² -Combinações acidentais: 2.25 kgf/cm² Módulo de Winkler: 10000.00 t/m³ |
| C14 | Empuxo esquerdo: Empuxo padrão Empuxo direito: Empuxo padrão | Viga de fundação: 0.450 x 0.250 Balanços: esq.:0.00 dir.:0.30 altura:0.25 Tensões admissíveis -Combinações fundamentais: 1.50 kgf/cm² -Combinações acidentais: 2.25 kgf/cm² Módulo de Winkler: 10000.00 t/m³ |

9.- MATERIAIS UTILIZADOS

9.1.- Concretos

Para todos os elementos estruturais da obra: C25, em geral; fck = 255 kgf/cm²; c = 1.40

9.2.- Aços por elemento

9.2.1.- Aços em barras

Para todos os elementos estruturais da obra: CA-50-A e CA-60-B; fyk = 5097 a 6116 kgf/cm²; s = 1.15

9.2.2.- Aços em perfis

| Tipo de aço para perfis | Aço | Limite elástico (kgf/cm²) | Módulo de elasticidade (kgf/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Aço dobrado | A-36 | 2548 | 2089704 |
| Aço laminado | A-36 | 2548 | 2100000 |