ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA/MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MANUTENÇÃO DA COBERTA DO FÓRUM DA CAPITAL

ADMINSTRAÇÃO LOCAL, em atendimento as Normas do TCU

- Engenheiro civil de obra será responsável técnico pela obra de Manutenção da Coberta do Fórum da Capital, com acompanhamento durante todo o serviço;

- Mestre de Obra irá acompanhar todo o serviço;

SERVIÇOS PRELIMINARES

- Mobilização e Desmobilização de materiais e equipamentos, em atendimento as Normas do TCU;

- Barracão para Escritório de obra será implantado no estacionamento privativo, paralelo a rua dos fundos do Fórum da Capital, onde o fórum irá disponibilizar água e esgoto;

- ART do Contrato – Anotação de Responsabilidade Técnica registrada no CREA, devidamente paga;

- Placa de obra em lona com impressão digital, com dimensões 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20 cm e escoramento, a ser instalada na frente do Fórum da Capital, próximo aos mastros existentes;

- Tela de nylon para proteção, que será utilizada para fechamento dos acessos entre as rampas e os pavimentos;

- Tapume em chapa compensada será utilizada para isolar o pavimento térreo, com intuito de fechar o acesso de pessoas que não estejam trabalhando na obra;

- Andaimes metálicos tubulares, inclusive montagem e desmontagem dos mesmos;

- Tablado de madeira para nivelamento dos andaimes;

- Madeiramento com caibro roliço e telhamento com telha de fibrocimento ondulada de 4mm serão utilizados para executar uma coberta provisória para cobrir os elevadores panorâmicos no período em que estes estejam sem coberta;

COBERTA

- Remoção de telhas metálicas, sem reaproveitamento;

- Remoção de estruturas metálicas da coberta do Fórum da Capital;

- Remoção de ferrugem com escova de aço e lixamento da estrutura metálica existente que será reutilizada, essa serviço deverá ser executado com as peças metálicas ainda no térreo;

- Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com 01 demão de primer à base de epóxi - REZINC WBS - RENNER ou similar - R1, essa pintura deverá ser executada com as peças metálicas ainda no térreo;

- Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte poliuretano, RENNER RETHANE FLV 653, bi-componente ou similar - R1, essa pintura deverá ser executada com as peças metálicas ainda no térreo;

- Telhamento com telha em alumínio, dupla, trapezoidal, preenchimento PU=30 mm, pré-pintada, e=0,5mm, isoeste ou similar - Rev. 01;

- Estrutura metálica para coberta com vigas em perfil W 460x52, tesouras em perfil U 100x50x3, terças em perfil U enrijecido 50x25x3, calha em chapa de 3mm com perfis UDC 100 de travamento, apoios de calha UDC 50 e chapas de enrijecimentos 8mm – conforme resumo de aço da prancha 1 do Projeto Estrutural;

- Estrutura metálica para fixação do telhado e do forro, conforme descrito em projeto;

- Fixação dos perfis W460, travamento na estrutura existente;

- Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kw - chp diurno, a ser instalado na Rua São José, rua dos fundos do Fórum da Capital, nos dias que forem necessários;

- Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno, a ser instalado em uma vaga de estacionamento para içamento de materiais;

FORROS

- Demolição/Retirada de forro de madeira existente;

- Forro de madeira angelim, em réguas 10 cm, inclusive madeiramento de suporte (sarrafos), instalado;

- Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar;

IMPERMEABILIZAÇÃO

- Remoção de impermeabilização com manta asfáltica aluminizada, nas calhas de concreto existentes;

- Impermeabilização com manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer;

LIMPEZA FINAL DA OBRA

- Limpeza da obra com retirada de materiais e entulhos.

| Júlio Alexandre Soares de Souza Analista Judiciário Especializado – Engenharia Mat. TJ nº 93.743-6 | André Luiz Lopes Malta Eng. Civil – Coordenador de Engenharia Mat. TJ nº 50.135-2 |
| --- | --- |