# OBRA: execução de obras e serviços de reforma e ampliação do JUIZADO DE SANTANA DO IPANEMA - AL

ENDEREÇO: Avenida Presidente Dutra, Bairro Monumento, Santana do Ipanema – AL

Data Base: Junho de 2014

MEMORIAL DE CALCULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - – PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

4,0 x 6,0 = 24M²

  - – LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO

IGUAL A “ÁREA USADA DO TERRENO” ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

  - – DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO SUPERIOR A 0,30M

ÁRVORE EXISTENTE ONDE SERÁ A ENTRADA DO ESTACIONAMENTO.

  - – DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS (MURO FRONTAL)

30,45 (comprimento) x 2,0 (altura) x 0,15 (largura) = 9,14M3

  - – ART DO CONTRATO

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA

  - – ALVARÁ PARA CONSTRUÇÃO

IGUAL A “ÁREA USADA DO TERRENO” ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

  - – EPI’S

UNITÁRIO IGUAL A 0,3% DO VALOR DA OBRA.

  - – TAPUME

145,00 (perímetro do terreno) x 2,20 (altura da chapa compensada) = 319,00 M²

  - – BARRACÃO DA OBRA

6,00 X 5,00 = 30,00 M²

- – ADMINISTRAÇÃO

  - – ENGENHEIRO DE OBRA PLENO

8 (MESES DE OBRA) x 220 (HORAS/MÊS) = 1760 H

  - – MESTRE DE OBRAS

8 (MESES DE OBRA) x 220 (HORAS/MÊS) = 1760 H

  - – ALMOXARIFE

8 (MESES DE OBRA) x 220 (HORAS/MÊS) = 1760 H

  - – VIGIA NOTURNO

8 (MESES DE OBRA) x 16 (HORAS/DIA) x 30 (DIAS/MÊS) = 3840 H

- - MOVIMENTO DE TERRA

  - – ATERRO MECANIZADO

494,85m² (ÁREA COBERTA, ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETONICO) x 1,40m (ALTURA MÉDIA DO ATERRO CONSIDERADO NO CORTE CC’) = 692,79 m³

  - – REGULARIZAÇÃO MECANIZADA

IGUAL A “ÁREA USADA DO TERRENO” ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETÔNICO.

  - – LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA

ÁREA CONSTRUIDA INDICADA NO PROJETO ARQUITETONICO.

  - - ESCAVAÇÃO MANUAL

- SAPATAS:

S1=S19=S23: 3x(1,85x1,60x1,50) = 13,32 M3

S1=S4=S5=S10=S12=S20=S29: 7x(1,95x1,70x1,50) = 34,81 M3

S21=S22=S24: 3x(2,0x1,75x1,50) = 15,75 M3

S6=S14=S16=S17=S18=S33: 6x(2,05x1,80x1,50) = 33,21 M3

S3=S13: 2x(2,15x1,90x1,50) = 12,26 M3

S25=S30: 2x(2,15x2,0x1,50) = 12,90 M3

S27=S32: 2x(2,50x2,30x1,50) = 17,25 M3

S26: 2,75x2,55x1,50 = 10,52 M3

S2=S8=S9=S15: 4x(2,25x2,0x1,50) = 27,00 M3

S7=S28: 2x(2,30x2,05x1,50) = 14,15 M3

S31: 2,40x2,15x1,50 = 7,74 M3

- VIGAS:

VIGAS (15x40cm): 0,15x1,40x261,66 = 54,95 M3

VIGAS (20x40cm): 0,20x1,40x100,46 = 28,13 M3

VIGAS (25x50cm): 0,25x1,50x100,46 = 37,67 M3

- SAPATA CORRIDA

1,60 (base da sapata+1,0m de folga) x 0,66 (altura média de escavação)* x 85,90 (comprimento) = 90,71 M3

* alturas consideradas em referência ao relatório de sondagem: (0,56+1,09+0,32)÷3 = 0,66m

- RESERVATÓRIOS INFERIORES

4x(3,85(largura da escavação) x 3,85(largura da escavação) x 2,85(profundidade da escavação)) = 168,98 M3

TOTAL: 579,35 M3

  - - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS)

ESCAVAÇÃO MANUAL (ITEM 2.4)–CONCRETO INFRAESTRUTURA (ITEM 3.1)=579,35–43,90 =

535,45 M3

- – INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

  - – CONCRETO ARMADO DE FCK 25 MPA

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS SAPATAS / ARMAÇÃO DAS LAJES DA FUNDAÇÃO

8,2 + 8,7 + 6,95 = 23,85 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 01

6,5 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 02

8,09 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 03

5,46 M³

TOTAL: 43,90 M³

  - – LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES

QUANTIDADE IGUAL AO VOLUME DE CONCRETO “ITEM 4.01”

  - – FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, S/ REAPROVEITAMENTO

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS SAPATAS / ARMAÇÃO DAS LAJES DA FUNDAÇÃO

27,87 + 57,90 = 85,77 M²

SAPATA CORRIDA: (0,30+0,30)x85,90 = 51,54M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 01

85,20 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 02

91,78 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 03

74,81 M²

TOTAL: 389,10 M²

  - – ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1)

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 03

54,70 KG

  - – ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS SAPATAS / ARMAÇÃO DAS LAJES DA FUNDAÇÃO

305,4 + 370,4 + 702,8 = 1.378,6 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 01

194,2 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 02

254,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 03

204,7 KG

TOTAL: 2.032,2 KG

  - – ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS SAPATAS / ARMAÇÃO DAS LAJES DA FUNDAÇÃO

75 + 35,6 = 110,6 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 01

82,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 02

121,1 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA FUNDAÇÃO PARTE – 03

77,9 KG

TOTAL: 392,3 KG

  - – EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (BASE DAS SAPATAS)

# SAPATAS:

# (3 x 0,51) + (7 x 0,67) + (3 x 0,75) + (6 x 0,84) + (2 x 1,04) + (2 x 1,15) + (2 x 1,95) + (2,71) + (4 x 1,25) + (2 x 1,37) + (1,61) = 33,85 M² x 0,05 M (ALTURA DO LASTRO) = 1,69 M³

# SAPATA CORRIDA:

# 0,60 x 85,90 = 51,54 M² x 0,05 M (ALTURA DO LASTRO) = 2,58 M³

# TOTAL: 4,27 M³

  - – ALVENARIA EMBASAMENTO

0,20 (LARGURA DA PAREDE) x 0,66 (ALTURA MÉDIA)* x 85,90 (COMPRIMENTO DA SAPATA CORRIDA) = 11,34 M³

* alturas consideradas em referência ao relatório de sondagem: (0,56+1,09+0,32)÷3 = 0,66m

  - – MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

29,82 (COMPRIMENTO DO MURO) x 3,95 (ALTURA DO MURO) x 0,50 (ESPESSURA DO MURO) = 58,90 M³

- – SUPERESTRUTURA

  - – CONCRETO ARMADO DE FCK 25 MPA

- PRANCHA: FORMA DA COBERTA

9,34 + 27,65 = 36,99 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 01

8,42 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 02

9,40 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE – 03

6,49 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 01

2,52 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 02

2,35 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 03

3,20 M³

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 04

2,94 M³

- PRANCHA: CORTE – AA E CORTE – BB / FORMA E ARMAÇÃO DA CAIXA

1,11 + 0,76 = 1,87 M³

TOTAL: 74,18 M³

  - – FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO

- PRANCHA: FORMA DA COBERTA

62,25 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 01

107,75 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 02

105,49 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE – 03

87,05 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 01

43,94 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 02

43,07 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 03

53,13 M²

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 04

46,70 M²

- PRANCHA: CORTE – AA E CORTE – BB / FORMA E ARMAÇÃO DA CAIXA

17,65 + 6,35 = 24,00 M²

TOTAL: 573,38 M²

  - – ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1)

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 01

55,1 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE – 03

54,70 + 64,0 = 118,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 01

352,8 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 03

209,8 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 04

455,7 KG

TOTAL: 1.192,1 KG

  - – ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2)

- PRANCHA: FORMA DA COBERTA

923,3 + 1790,0 = 2.713,3 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 01

312,4 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 02

313,6 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE – 03

340,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 01

99,3 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 02

276,8 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 03

194,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 04

215,7 KG

- PRANCHA: CORTE – AA E CORTE – BB / FORMA E ARMAÇÃO DA CAIXA

36,3 + 18,5 = 54,8 KG

TOTAL: 4.521,3 KG

  - – ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM

- PRANCHA: FORMA DA COBERTA

32 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 01

97,7 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE - 02

133,2 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DAS VIGAS DA COBERTA PARTE – 03

93,8 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 01

75,1 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 02

76,6 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 03

103,5 KG

- PRANCHA: ARMAÇÃO DOS PILARES PARTE – 04

72,7 KG

- PRANCHA: CORTE – AA E CORTE – BB / FORMA E ARMAÇÃO DA CAIXA

15,6 KG

TOTAL: 700,2 KG

  - – LAJE PRÉ-FABRICADA

# 494,85 (ÁREA DE COBERTA ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETONICO) – 62,4 (LAJE MACIÇA L19 E L20) = 432,45 M²

- – FECHAMENTOS

  - – VERGA (10X10)CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

VERGA PORTA:

PA: 2,10M

PG: 3,50M

PG1: 2x3,95 = 7,90M

P1: 4,52M

P2: 14x0,86 = 12,04M

P3: 2x0,96 = 1,92M

P4: 0,80M

P5: 0,80M

VF: 1,50M

E1: 2,20M

VERGA E CONTRA-VERGA JANELA:

# J1: 2x11x1,40 = 30,80M

# JA1: 2x4x1,54 = 12,32M

# JA2: 2x2x1,26 = 5,04M

# JA3: 2x2,88 = 5,76M

# JA4: 2x2x2,0 = 8,0M

# JA5: 2x3x1,0 = 6,0M

# TOTAL: 105,20M

- – INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

  - – TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 10,30+0,30+1,08+2,40 = 14,08M

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 3,64+2,73+0,88+1,15x5 = 13,00M

- Alimentação alternativa do reservatório de reuso: 44,90M

- Alimentação da concessionária: 12,00M

- Reuso: 30,78+1,15+2,34+0,22+4,75+2,89+2,91+11*0,40 = 49,44M

- Água Fria: 1,76+1,53+0,56+0,56+0,61+1,04+7,41+2,87+2,93+7,49 = 26,76M

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 1: 1,50+0,50+0,40+0,34+0,15+0,15 = 3,04M

- ISOMÉTRICO 2: 0,38+1,13+1,25+1,50+1,57 = 5,83M

- ISOMÉTRICO 3: 1,50+0,66+0,61 = 2,77M

- ISOMÉTRICO 4: 1,50+0,45+0,65 = 2,60M

- ISOMÉTRICO 5: 1,29+1,90+0,64+0,69+1,64 = 6,16M

- ISOMÉTRICO 6: 1,01+1,70+2,93+2,89+3x0,50+0,35 = 10,38M

TOTAL: 190,96 M

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO/4")

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1,45+1,21+2,56 = 5,22M

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 25,12+0,51+0,15+2,39+1,14+1,14+0,55+0,96+1,46 = 33,42M

- Reuso: 9,46+31,66 = 41,12M

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 5: 1,17+2,25+1 = 4,42M

- ISOMÉTRICO 6: 1,31+2,25+0,55 = 4,11M

TOTAL: 88,29 M

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 30,02M

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 0,40+0,73+0,71 = 1,84M

TOTAL: 31,86 M

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1,80M

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1,78M

  - - BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO MONOFASICO 1/2CV BOCAIS 1" X 3/4" DANCOR SERIE CAMW4 MOD. 114

TOTAL: 2 UNIDADES (RESERVATÓRIO INFERIOR DE REUSO)

  - - CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-C5, MOTOR 1/2 cv, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA (OU SIMILAR)

TOTAL: 2 UNIDADES (RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUA FRIA)

  - - REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

WC JUIZ: 2 UNIDADES

ÁREA DE SERV. / COPA: 2 UNIDADES

WC FUNC. MASC.: 2 UNIDADES

WC FUNC. FEM.: 2 UNIDADES

TOTAL: 8 UNIDADES

  - - REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTRAVASOR / LIMPEZA (RES. SUP. ÁGUA FRIA): 1 UNIDADE

RESERVATÓRIO SUPERIOR REUSO: 1 UNIDADE

TOTAL: 2 UNIDADES

  - - REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

RESERVATÓRIO SUPERIOR ÁGUA FRIA: 1 UNIDADE

  - - REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTRAVASOR / LIMPEZA (RES. SUP. REUSO): 1 UNIDADE

  - - CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILAENO ALTA DENSIDADE, 5.000 litros

RESERVATÓRIO INFERIOR ÁGUA FRIA: 1 UNIDADE

RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUAS PLUVIAIS: 3 UNIDADES

RESERVATÓRIO SUPERIOR DE ÁGUA PLUVIAL (REUSO): 1 UNIDADE

TOTAL: 5 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 1: 3 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 2: 2 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 3: 3 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 4: 3 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 5: 5 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 5 UNIDADES

TOTAL: 21 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 4 UNIDADES (TORNEIRAS DE JARDIM)

  - - TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- ISOMÉTRICO 5: 4 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 3 UNIDADES

TOTAL: 7 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 8 UNIDADES

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 3 UNIDADES

- Alimentação alternativa do reservatório de reuso: 3 UNIDADES

- Reuso: 2 UNIDADES

- Água Fria: 3 UNIDADES

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 1: 4 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 2: 4 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 3: 4 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 4: 4 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 5: 6 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 3 UNIDADES

TOTAL: 25 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 3 UNIDADES

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 6 UNIDADES

- Reuso: 8 UNIDADES

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 5: 3 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 3 UNIDADES

TOTAL: 23 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 2 UNIDADES

  - - JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 4 UNIDADES (BOMBAS)

  - - TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1 UNIDADE

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 4 UNIDADES

- Alimentação alternativa do reservatório de reuso: 1 UNIDADE

- Reuso: 2 UNIDADES

- Água Fria: 2 UNIDADES

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 1: 1 UNIDADE

- ISOMÉTRICO 2: 1 UNIDADE

- ISOMÉTRICO 3: 1 UNIDADE

- ISOMÉTRICO 4: 1 UNIDADE

- ISOMÉTRICO 5: 2 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 4 UNIDADES

TOTAL: 19 UNIDADES

  - - TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 4 UNIDADES

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 2 UNIDADES

- Reuso: 5 UNIDADES

- PRANCHA: PROJETO BÁSICO ISOMÉTRICO

- ISOMÉTRICO 5: 2 UNIDADES

- ISOMÉTRICO 6: 1 UNIDADE

TOTAL: 14 UNIDADES

  - - TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA – TÉRREO / ESQUEMA VERTICAL E DETALHES

- Esquema vertical: 1 UNIDADE

  - - TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 2 UNIDADES

  - - BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 32MM

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1 UNIDADE

  - - BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 40MM X 25MM

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 2 UNIDADES

  - - BUCHA REDUCAO PVC SOLD CURTA P/ AGUA FRIA PRED 50MM X 40MM

- PRANCHA: ESQUEMA GERAL DE ÁGUA FRIA - COBERTA

- Coberta: 1 UNIDADE

  - - VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, d = 32 mm (1 1/4")

TOTAL: 1 UNIDADE

  - - VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL: 1 UNIDADE (RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUAS PLUVIAIS)

  - - TORNEIRA DE BANCADA COMANDO AUTOMÁTICO DA LINHA BIOPRESS REF.1180-BIO

WC JUIZ: 1 UNIDADE

WC FUNC. MASC.: 1 UNIDADE

WC FUNC. FEM.: 1 UNIDADE

WC PÚBLICO MASC.: 2 UNIDADES

WC PÚBLICO FEM.: 4 UNIDADES

TOTAL: 9 UNIDADE

  - - CUBA DE EMBUTIR (DECA LINHA CARRARA REF.L36 ou SIMILAR)

WC JUIZ: 1 UNIDADE

WC FUNC. MASC.: 1 UNIDADE

WC FUNC. FEM.: 1 UNIDADE

WC PÚBLICO MASC.: 2 UNIDADES

WC PÚBLICO FEM.: 4 UNIDADES

TOTAL: 9 UNIDADE

  - - TORNEIRA CROMADA DE MESA, BICA ALTA, PARA PIA DE COZINHA, MODELO PRATA, DECA OU SIMILAR

TOTAL: 1 UNIDADE (ÁREA DE SERVIÇO / COPA)

  - - CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 50 x 40 x 30cm, PARA INTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVUA CROMADA, SIFÃO CROMADO

TOTAL: 1 UNIDADE (ÁREA DE SERVIÇO / COPA)

  - - DUCHA EM AÇO INOX, REF.: 2195-A DA MARCA FABRIMAR OU SIMILAR

WC JUIZ: 1 UNIDADE

WC FUNC. MASC.: 1 UNIDADE

WC FUNC. FEM.: 1 UNIDADE

WC PÚBLICO MASC.: 2 UNIDADES

WC PÚBLICO FEM.: 4 UNIDADES

TOTAL: 9 UNIDADE

  - - TORNEIRA DE BOIA REAL 1" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL: 3 UNIDADES (RESERVATÓRIOS)

  - - BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RESERVATÓRIO INFERIOR ÁGUA FRIA: 1 UNIDADE

RESERVATÓRIO INFERIOR ÁGUAS PLUVIAIS: 1 UNIDADE

TOTAL: 2 UNIDADES

  - - TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1153 P/ JARDIM

TOTAL: 4 UNIDADE

  - - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC JUIZ: 2 UNIDADES

ÁREA DE SERVIÇO / COPA: 1 UNIDADE

WC FUNC. MASC.: 2 UNIDADES

WC FUNC. FEM.: 2 UNIDADES

WC PÚBLICO MASC.: 5 UNIDADES

WC PÚBLICO FEM.: 7 UNIDADES

TOTAL: 19 UNIDADES

  - - ADAPTADOR CURTO, PVC RIGIDO SOLDÁVEL, C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO, D=40MM X 1 1/2"

TOTAL: 2 UNIDADES (BOMBAS CENTRIFUGAS / RESERVATÓRIO INFERIOR DE ÁGUAS PLUVIAIS)

  - - JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 9 UNIDADES

TOTAL: 9 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 2 UNIDADES

TOTAL: 2 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ÁGUAS PLUVIAIS: 23+10 = 33 UNIDADES

TOTAL: 33 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 2 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 2+10 = 12 UNIDADES

TOTAL: 12 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 7 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 12+15 = 27 UNIDADES

  - - JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 12+10 = 22 UNIDADES

  - - JOELHO 90° PVC RIGIDO COM ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, d= 40mm

ESGOTO INTERNO: 13 UNIDADES

  - - JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 6 UNIDADES

  - - JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 2 UNIDADES

  - - JUNCAO SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL DN 40MM

ESGOTO INTERNO: 12 UNIDADES

  - - TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 5 UNIDADES

  - - TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 6 UNIDADES

  - - TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESGOTO INTERNO: 1 UNIDADE

  - - TE INSPECAO PVC P/ ESG PREDIAL 100 X 75MM

ESGOTO INTERNO: 1 UNIDADE

  - - JOELHO 90º C/ VISITA 100X50MM

ESGOTO INTERNO: 2 UNIDADES

  - - TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM

ESGOTO INTERNO: 3 UNIDADES

  - - TERMINAL DE VENTILAÇÃO 75MM

ESGOTO INTERNO: 1 UNIDADE

  - - TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁGUAS PLUVIAIS: 6,50+1,00+6,14+7,07+8,85+2,15 = 31,71M

  - - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁGUAS PLUVIAIS: 8,45+6,20+2,75+6,56+1,85+4,17+15,60+4,38+3,90+3,83+4,36 = 62,05M

ESGOTO INTERNO: 1,65+1,70+1,50+23,00+2,12+0,35+1,75+1,00+1,55+2,15+0,50+0,50 = 37,77M

ESGOTO EXTERNO: 11,65+2,50+4,60+4,11+4,05+3,66+7,00+4,41+2,31 = 44,29M

TOTAL: 144,11M

  - - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁGUAS PLUVIAIS: 11x7,00+0,70+0,80+0,85+0,85+3,90+3x1,50+2,00+0,25 = 91,70M

ESGOTO INTERNO: 3,25+2,30 = 2,55M

TOTAL: 94,25M

  - - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE VENTILAÇÃO: 2x7,00 = 14,00M

ESGOTO INTERNO: 2,25+2,00+11,67+1,00+0,75+0,80+1,10 = 19,57M

ESGOTO EXTERNO: 9,05M

TOTAL: 42,62M

  - - TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DRENOS: 13x2,30 = 29,90M

ESGOTO INTERNO: 15,37+10,20+6,26+4,41+11,06+12,51+3,36+5,90+1,30 = 70,37M

TOTAL: 100,27M

  - - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL: 11 UNIDADES (10 CUBAS E 1 TANQUE)

  - - RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 75MM P/ LAJES, CALHAS  ETC

TOTAL: 11 UNIDADES (ÁGUAS PLUVIAIS / COBERTA)

  - - RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 5 UNIDADES (WC’S)

  - - VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, 1.1/2" DECA OU SIMILAR

TOTAL: 11 UNIDADES (CUBAS WC’S)

  - - BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, BRANCA, LINHA TARGA

TOTAL: 7 UNIDADES (WC’S)

  - - BACIA SANITÁRIA COM CX. ACOPLADA, HANDICAPPED (PARA DEFICIENTES FÍSICOS), BRANCA

TOTAL: 2 UNIDADES

  - - MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 2 UNIDADES

  - - KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO ABS E ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (MARCA JOFEL)

TOTAL: 5 UNIDADES

  - - CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIAIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO ABS E ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (MARCA JOFEL)

TOTAL: 13 UNIDADES (ÁGUAS PLUVIAIS)

  - - CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 10 UNIDADES (ESGOTO ÁREA EXTERNA EXTERNA)

  - - CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 1 UNIDADE (COPA)

- – INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

  - - EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL= 3 UNIDADES

    - – EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL= 2 UNIDADES

    - - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W

TOTAL: 5 UNIDADES

    - – CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1.1/2"

ESCADA (ENTRADA PRINCIPAL): (2x8,7)x6 = 104,40M

RAMPA ACESSO: (50,85+48,15)x6 = 594,00M

RAMPA ACESSO LATERAL: (2x8,80)x6 = 105,60M

TOTAL: 804,0 M

- – IRRIGAÇÃO

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 24,60M

  - - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 14,83M

  - – TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 15MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 77,66M

  - – ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. MPR 5F, MARCA RAIN BIRD

TOTAL: 20 UNIDADES

  - – ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. MPR 8F, MARCA RAIN BIRD

TOTAL: 08 UNIDADES

  - – CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, TRIFÁSICO

TOTAL: 01 UNIDADE

- – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - – FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600

TOTAL: 1UN

  - – CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO

TOTAL:  4 UNIDADES

  - – PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 350MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO

TOTAL: 4 UNIDADES

  - – PARAFUSO MÁQUINA 16 X 400MM

TOTAL: 4 UNIDADES

  - – ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM

TOTAL: 24 UNIDADES

  - – PORCA QUADRADA ROSCA DN = 16MM

TOTAL: 8 UNIDADES

  - – ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO,   CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALUMINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV

TOTAL= 12 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM

TOTAL: 12 UNIDADES

  - – ALÇA DUPLA CABO 25 MM²

TOTAL: 6 UNIDADES

  - – CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 25MM², 12/20KV / 90º C (EPROTENAX OU SIMILAR)

TOTAL: 10M

  - – CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2

TOTAL: 12M

  - – CABO DE ALUMÍNIO 25 MM²

TOTAL: 9KG

  - – CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 200A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE DE MANOBRA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – ELO FUSÍVEL 6 K

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2)

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM

TOTAL: 7 UNIDADES

  - – PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO

TOTAL: 2 UNIDADES

  - – PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25 MM² - FORNECIMENTO

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2

TOTAL: 6M

  - – CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM – FORNECIMENTO

TOTAL: 2 UNIDADES

  - – INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR DE 112,5KVA, 15KV, 60HZ, AT 13,8KV, BT 220/127V

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – MÃO-DE-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 A 112,5KVA

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – PARAFUSO DE BRONZE OU LATÃO ROSCA INTEIRA 1/2" X2"

TOTAL: 30 UNIDADES

  - – PORCA 1/2""

TOTAL: 30 UNIDADES

  - – ARRUELA LISA DE BRONZE OU LATÃO

TOTAL= 60 UNIDADES

  - – ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" INOX

TOTAL: 60 UNIDADES

  - – TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 30 UNIDADES

  - – PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR

TOTAL= 3 UNIDADES

  - – QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA (ACIMA DE 10 KVA) COM CAIXA EM NORIL

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 6M

  - – CANALETA PLÁSTICA 75MM X 75MM (OU 75MM X 62,5MM), PIAL OU SIMILAR

TOTAL= 3,30M

  - – PLACA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA

TOTAL= 0,09M²

  - –PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO DE MORTE"

# TOTAL= 1 UNIDADE

  - – PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDG) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 1080X1080X360MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 4,77 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM

TOTAL= 1 UNIDADE

  - – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATE 14 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES

TOTAL= 4 UNIDADES

  - – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA ATE 32 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES

TOTAL= 1 UNIDADE

  - – FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6

- PRANCHA: PLANTA BAIXA VOZ E DADOS

D1: 14,18+11,25+21,98+0,84 = 48,25M

D2: 14,18+11,25+21,98+0,84+1,66+0,16+0,76 = 50,83M

D3: 14,18+11,25+10,73+6,02 = 42,18M

D4: 14,18+11,25+10,73+6,02+1,08+1,51 = 44,77M

D5: 14,18+11,25+10,73+6,02+1,08+1,51+0,87+8,36 = 54,00M

D6: 14,18+11,25+10,73 = 36,16M

D7: 14,18+17,97+0,85+0,40+0,40+2,64+1,27+0,40+2,40+0,40 = 40,91M

D8: 14,18+17,97+0,85+0,40+0,40+2,64+1,27+0,40 = 38,11M

D9: 14,18+17,97+0,85+0,40 = 33,40M

D10: 14,18+17,97+0,85 = 33,0M

D11: 27,70+8,74+6,37+6,76+1,92 = 51,49M

D12: 27,70+8,74+6,37+6,76 = 49,57M

D13: 27,70+8,74+6,37+1,30 = 44,11M

D14: 27,70+8,74+6,37 = 42,81M

D15: 27,70+8,74+1,28 = 37,72M

D16: 27,70+8,74 = 36,44M

D17: 1,41+16,03 = 17,44M

D18: 23,62+3,27+0,40 = 27,29M

D19: 23,62+3,27+0,40+2,17+0,40 = 29,86M

D20: 23,62+3,27+0,40+2,17+0,40 = 29,86M

D21: 23,62+3,27+0,40 = 27,29M

D22: 23,62+3,27+0,40 = 27,29M

D23: 23,62+3,27+0,40+2,17+0,40 = 29,86M

D24: 23,62+3,27+0,40+2,17+0,40 = 29,86M

D25: 23,62+3,27+0,40 = 27,29M

D26: 5,35+0,60+0,50+4,20 = 10,65M

D27: 5,35+0,60+0,50 = 6,45M

D28: 5,35M

D29: 14,18+3,45+0,47+1,96 = 20,06M

D30: 14,18+3,45+0,47 = 18,10M

D31: 14,18+11,25+3,73+2,59+0,40+2,20 = 34,35M

D32: 14,18+11,25+3,73+2,59+0,40 = 32,15M

D33: 14,18+11,25+3,73 = 29,16M

D34: 14,18+11,25+0,60+1,25+0,40+2,10 = 29,78M

D35: 14,18+11,25+0,60+1,25+0,40 = 27,68M

D36: 14,18+11,25+0,60 = 26,03M

V1: 14,18+11,25+21,98 = 47,41M

V2: 14,18+11,25+10,73+6,02+1,08 = 43,26M

V3: 14,18+11,25+10,73+6,02+1,08+1,51+0,87 = 45,64M

V4: 14,18+11,25+10,73+6,02+1,08+1,51+0,87+8,36+0,49 = 54,49M

V5: 14,18+11,25+4,31 = 29,74M

V6: 14,18+17,97+0,85+0,40+0,40+2,64+1,27+0,40+2,40 = 40,51M

V7: 14,18+17,97+0,85+0,40+0,40+2,64+1,27 = 37,71M

V8: 14,18+17,97+0,85+0,40+0,40 = 33,80M

V9: 2,77+8,74+6,37+6,76+0,95 = 25,59M

V10: 2,77+8,74+6,37+1,49 = 19,37M

V11: 27,70+8,74+1,51 = 37,95M

V12: 1,41+16,03+0,40 = 17,84M

V13: 23,62+3,27 = 26,89M

V14: 26,62+3,27+0,40+2,17 = 29,46M

V15: 26,62+3,27+0,40+2,17 = 29,46M

V16: 23,62+3,27 = 26,89M

V17: 23,62+3,27 = 26,89M

V18: 26,62+3,27+0,40+2,17 = 29,46M

V19: 26,62+3,27+0,40+2,17 = 29,46M

V20: 23,62+3,27 = 26,89M

V21: 5,35+0,60 = 5,95M

V22: 14,18+11,25+3,73+2,59 = 31,75M

V23: 14,18+11,25+3,73+2,59+0,40+2,20 = 34,35M

V24: 14,18+11,25+0,60+1,25 = 27,28M

V25: 14,18+11,25+0,60+1,25+0,40+2,10+0,40 = 30,18M

V26: 14,18+3,45 = 17,63M

TOTAL= 1.888,39M

  - – CABO COAXIAL RGC 75 OHMS

TOTAL= 48,82M

  - – CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

# C1: 2x(4,78+7,91+6,53+4,61+30,0) = 73,66m

# C2: 2x(4,78+7,91+6,53+6,20+7,26+3,15) = 71,66m

# C3: 2x(4,78+7,91+6,53+17,85+3,0) = 80,14m

# C4: 2x(478+7,91+7,90+2,60+10,0) = 66,38m

# C5: 2x(4,78+7,91+7,90+8,30) = 57,78m

# C6: 2x(4,78+7,91+7,90+14,90) = 70,98m

# - PRANCHA : PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

# C1: 2x(20,89+10,09+2,69+11,00+2,66+4,50) = 103,66M

# C2: 2x(16,30+9,77+4,50+3,74+31,00+11,84+1,40++9,00) = 175,1M

# C3: 2x(56,78+5,57+12,32+5,59+4,50) = 169,52M

# C4: 2x(57,96+15,60+15,69+28,49+9,35+2,29+6,00) =270,76M

# C5: 2x(24,30+30,08+5,63+5,62+14,15+2,52+6,00) = 176,60M

# - CABO PARA FIO TERRA

# TOTAL: 330M

# TOTAL: 1646,24M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO TOMADAS ESTABILIZADAS

C1: 2x(10,97+6,83+6,92+6,80+3,33) = 69,70M

C2: 2x(8,93+7,71+3,20) = 39,68M

C3: 2x(8,93+7,71+3,20+3,79) = 47,26M

C4: 2x(8,93+2,67+1,40+4,98+1,96+0,90) = 41,68M

C5: 2x(10,97+6,83+7,36+2,45) = 55,22M

C6: 2x(10,97+3,77+0,52+3,01+3,42+1,0) = 45,38M

C7: 2x(10,97+3,77+0,52+3,01+1,0) = 38,54M

C8: 2x9,61 = 19,22M

C9: 2x3,10 = 6,20m

C10: 2x(8,93+7,71+2,21) = 37,70M

C11: 2x(5,26+1,72+11,40+5,79+6,28+5,15+15,84+20,75+0,96+7,97+9,0+11,30) = 202,84M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

C7: 2x(4,78+7,91+6,53+4,61+21,9) = 91,46M

# - PRANCHA : PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

# - ILUMINAÇÃO

# C1: 2x(30,68+2,55+3,47+6,00) = 85,40M

# - TOMADAS DE USO GERAL

# C1: 2x(21,32+9,83+10,71+9,71) = 103,14M

# C2: 2x(15,42) = 30,84M

# C3: 2x(12,95) = 25,90M

# C4: 2x(35,71) = 71,42M

# C5: 2x(27,75) = 55,50M

# C6: 2x(41,47+18,06) = 119,06M

# C7: 2x(20,74) = 41,48M

# C8: 2x(36,42) =72,84M

# C9: 2x(38,49) = 76,98M

C10: 5x(4,68+7,90+6,45+1,2+1) = 106,15M

C11: 5x13,96 = 69,80M

# - CABO PARA FIO TERRA

TOTAL: 420M

TOTAL: 1970,39M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 80x2+65 = 225M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 268M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 228,5M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 84,5M

  - - CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 95 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 200M

  - - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA VOZ E DADOS

18,90+3,51+9,27+7,57+5,60+6,31+3x3,10+0,40 = 60,86M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA CFTV

20,85+15,75+4,60+1,95+2,65+1,70 = 47,50M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO TOMADAS ESTABILIZADAS

7,65+6,15+4,05+2,74+4,14+1,90+1+2+1,72+1,40+15,85+20,75+0,96 = 70,31M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

3,88+30,20+8,70+2,77 = 45,55M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

TOMADAS:

18,1+1,3+1,5+8,8+12,0+16,9+17,8+13,5+7,6+14,5 = 112,0M

TOTAL: 336,22M

  - - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA VOZ E DADOS

16,03+4,31+20,02 = 40,36M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA CFTV

15+5,7+4,92 = 25,62M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO TOMADAS ESTABILIZADAS

5,26+11,39+5,79+6,28+7,97+5,15+8,98+2,67+11,26+7,36+6,92+3,33+6,17+4,98 = 93,51M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

8,20+8,05+4,78+3,32+5,93+7,87+0,20+2,58+10,0+3,15+7,26+13,66+5,68+17,82+6,20= 104,7M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

-ILUMINAÇÃO:

31,47+21,53+20,33+25,45+66,64+31,62+56,89+56,52+35,0+25,03+30,20 = 400,68M

TOMADAS:

6,6+10,4+5,5+3,55+6,05+6,0+5,1+9,80+7,0+7,0+6,0+7,70 = 74,70M

TOTAL: 739,57M

  - - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA VOZ E DADOS

5,35+21,98 = 27,33M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO TOMADAS ESTABILIZADAS

3,77+3,01+3,42 = 10,20M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

2X(4,83)+2X(7,90)+7,81 = 33,27M

TOTAL: 37,53M

  - – ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA VOZ E DADOS

4x14,18+28,80+15,70+23,61+17,97+3x11,25+10,73+6,76+6,37+8,74+27,70 = 236,85M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA CFTV

7,10+13,80+6,27+6,20 = 33,37M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO TOMADAS ESTABILIZADAS

8,93+10,97+6,83+7,71 = 34,44M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

7,9+4,71+14,75+3,35+6,40 = 37,1M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO E TOMADAS DE USO GERAL

-ILUMINAÇÃO:

3,52+5,0+5,30 = 13,82M

TOTAL: 432,69M

  - - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

-PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

3x(8,47+9,62)+2,00 = 56,27M

  - - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA CFTV

2x(10,05+10,82) = 41,74M

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

12,60M

TOTAL: 54,34M

  - - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- PRANCHA: PLANTA BAIXA ELÉTRICO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES

5,75+3,25+0,62 = 9,62M

  - - TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A

SECRETARIA: 12

WC FEM E MASC: 0

GABINETE JUIZ: 1

CHEFE DE SECRETARIA: 1

RECEPÇÃO: 3

ACESSORES: 7

AUDIÊNCIA: 26

CONCILIAÇÃO 3: 3

CONCILIAÇÃO 2: 3

CONCILIAÇÃO 1: 3

ESPERA: 5

QUEIXA: 4

TOTAL: 2548 UNIDADES

  - - TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC

WC FEM E MASC: 2

GABINETE JUIZ: 1

RECEPÇÃO: 1

ÁREA DE SERV./COPA: 6

ACESSORES: 0

AUDIÊNCIA: 0

CONCILIAÇÃO 3: 1

CONCILIAÇÃO 2: 2

CONCILIAÇÃO 1: 2

ESPERA: 4

SALA TÉCNICA: 6

RAMPA: 0

DEPÓSITO: 2

TOTAL: 27 UNIDADES

  - - INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 23 UNIDADES

  - - INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL: 6 UNIDADES

  - TOMADA DUPLA PARA USO GERAL, 2p + t, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X", PARA USO EM CANALETA 20x10mm

SECRETARIA: 8

QUEIXA: 2

AUDIÊNCIA: 4

TOTAL: 14 UNIDADES

  - - PLACA PARA TELEFONE E REDE

TOTAL= 2 UNIDADES

  - – CONECTOR RJ 45 MACHO

TOTAL= 35 UNIDADES

  - - TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X4", EMBUTIR, COMPLETA

TOTAL: 35 UNIDADES

  - - TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA SOBREPOR, APARENTE

TOTAL =27 UNIDADES

  - – CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM

= 1 UNIDADE

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PVC 20X20X15 CM

= 6 UNIDADES

  - – CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 40 X 40 X 20 CM

= 10 UNIDADES

  - – CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 40X40X12CM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

= 6 UNIDADES

  - – CAIXA OCTOGONAL 4" x 4", EM PVC, P/ PONTO DE LUZ EMBUTIDO

= 72 UNIDADES

  - – CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

= 97 UNIDADES

  - – CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

= 1 UNIDADE

  - - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"x3,45m (RE-BAR) TEL-760

= 67 UNIDADES

  - – CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM²

= 30M

  - – CABO DE COBRE NÚ 35MM²

= 40M

  - – FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO TEL-5024

= 57M

  - – ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE

= 3 UNIDADES

  - – ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ

= 5 UNIDADES

  - – MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM²

= 1 UNIDADE

  - – MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM²

= 1 UNIDADE

  - – MOLDE SOLDA HASTE

= 1 UNIDADE

  - – PARAFUSO FENDA CABEÇA PANELA 4,2 x 32mm, AUTO-ATARRACHANTE

= 104 UNIDADES

  - – ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE

= 104 UNIDADES

  - – ARRUELA LISA DE 3/8"

TOTAL = 104 UNIDADES

  - – CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM

TOTAL = 10 UNIDADES

  - – CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90

TOTAL = 20 UNIDADES

  - – SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM²

TOTAL = 18 UNIDADES

  - – CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM²

TOTAL = 20 UNIDADES

  - – PRESILHA PARA CABO

TOTAL = 25 UNIDADES

  - – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL = 49 UNIDADES

  - – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, TERMOMAGNETICO AJUSTÁVEL FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – DISJUNTOR MONOPOLAR DR 10 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – DISJUNTOR MONOPOLAR DR 16 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLASSE I

TOTAL = 5 UNIDADES

  - – DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 20KA - 275V - CLASSE III

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBE DE 19W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SECRETARIA: 8

GABINETE JUIZ: 2

QUEIXA: 2

CHEFE DE SECRETARIA: 1

RECEPÇÃO: 1

ÁREA DE SERV./COPA: 1

ACESSORES: 2

AUDIÊNCIA: 2

CONCILIAÇÃO 3: 2

CONCILIAÇÃO 2: 2

CONCILIAÇÃO 1: 2

ESPERA: 8

SALA TECNICA: 2

RAMPA: 1

DEPOSITO: 4

TOTAL = 40 UNIDADES

  - – LUMINARIA DE SOBREPOR CIRCULAR DISSIPADOR C/ LUZ DE LED 13W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

WC FEM E WC MASC: 2

GABINETE JUIZ: 3

CORREDOR: 3

CONCILIAÇÃO 3: 1

WC PUBLICO FEM: 4

WC PUBLICO MASC: 4

HALL WC PÚBLICO: 1

HALL DE ENTRADA PRINCIPAL: 8

TOTAL = 26 UNIDADES

  - – DRIVER FUNDIDO, DIFUSOR POLICARBONATO, COM LAMPADAS DE LED, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 14 UNIDADES

  - – BALIZADOR JARDIM, LUMINÁRIA COM 96 LEDS, 8W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 4 UNIDADES

  - – PROJETOR EM LED, CORPO DE 19 LEDS, 30W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – LUMINÁRIA DE PISO PARA JARDIM, CORPO ALUMINIO COM 9 LEDS, 16W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL = 16 UNIDADES

  - – LUMINARIA NA PAREDE TIPO ARANDELA, LAMPADAS DE LED, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA BASE 100X20 COM COMPRIMENTO DE 2M

TOTAL = 64M

  - – DIVISOR EM CHAPA GALVANIZADA COMPRIMENTO DE 2M

TOTAL = 64M

  - – INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX SIEMENS HIPATH 1190 - 8 LINHAS, 32 RAMAIS, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – INSTALAÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO DIGITAL OPENSTAGE 15 TDM

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – INSTALAÇÃO DE MESA OPERADORA

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GIGA 4P MINI GBIC SG2404SR INTELBRAS

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – TAMPA DE EXTREMIDADE PARA CANALETA RODAPÉ,"SISTEMA DLP", REF.333 44, PIAL LEGRAND OU SIMILAR

TOTAL = 8 UNIDADES

  - – BASTIDOR/CALHA P/01 BLOCO BARGOA MULTITOC

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 44U CAT. 5E

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL CAT. 3E

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL 24 PORTAS CAT. 6

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT.5E, CONECTOR RJ-45 MACHO, C/1,50M

TOTAL = 72 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO

TOTAL = 100 UNIDADES

  - – BLOCO IDC 110 DE 100 PARES

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – CABO PARALELO 2X2,5MM2 PARA SOM

TOTAL = 110M

  - – CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS

TOTAL = 110M

  - – PONTO DE TV SECO PARA EDIFICIOS

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – KIT PORTÃO ELETRÔNICO SEMI-INDUSTRIAL 1/2HP UNISYSTEM 220V

TOTAL = 1 UNIDADE

  - – CABO VÍDEO VGA HD15 MACHO X MACHO - 2 M

TOTAL = 2 UNIDADES

  - – INSTALAÇÃO DE CÂMERA COLORIDA CCD DAY/NIGHT 1/3", MODELO SDC-415NA, 530 TVL, 12 VOLTS, SAMSUNG OU SIMILAR

TOTAL = 8 UNIDADES

  - – INSTALAÇÃO DE PLACA DE CAPTURA DE IMAGEM DIGITAL GEOVISION GV 800, PARA ATÉ 16 CÂMERAS P&B OU COLOR, OU SIMILAR

TOTAL = 1 UNIDADE

- – APARELHOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

CHEFE DE SECRETÁRIA: 1 UNIDADE (SPLIT 07)

RECEPÇÃO: 1 UNIDADE (SPLIT 08)

TOTAL: 2 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 12000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

ASSESSORES: 1 UNIDADE (SPLIT 01)

QUEIXA: 1 UNIDADE (SPLIT 05)

CONCILIAÇÃO 01: 1 UNIDADE (SPLIT 09)

CONCILIAÇÃO 02: 1 UNIDADE (SPLIT 12)

CONCILIAÇÃO 03: 1 UNIDADE (SPLIT 13)

SALA TÉCNICA: 2 UNIDADES (SPLIT’S 10 E 11)

TOTAL: 7 UNIDADES

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

GABINETE JUIZ: 1 UNIDADE (SPLIT 03)

TOTAL: 1 UNIDADE

  - – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO

SECRETÁRIA: 2 UNIDADES (SLPIT’S 02 E 04)

AUDIÊNCIA: 1 UNIDADE (SLPIT 06)

TOTAL: 3 UNIDADES

  - – CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO

TOTAL: 460M

  - – TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA PE

TOTAL: 160M

- - IMPERMEABILIZAÇÃO

  - – REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

2 x ÁREA DE COBERTA (REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECANICA): 2 x 494,85 = 989,70M²

  - – IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA

ÁREA DE COBERTA (PROJETO ARQUITETONICO): 494,85 M²

- - PISOS

  - – MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

TOTAL: 180,00M - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – EXECUCAO DE DRENO COM BRITA

TOTAL: 70,68M³ - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO

TOTAL: 0,80M³ - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM

TOTAL: 16 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM

TOTAL: 15 UNIDADES - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

- – PINTURAS

  - – EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS

TOTAL: 650,46M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS

TOTAL: 650,46M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

- – ELEMENTOS DECORATIVOS

  - – BANCADA EM GRANITO PRETO TIJUCA 3CM, POLIDO

TOTAL: 9,10M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO 3CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS

TOTAL: 28,26M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM,  D=38.1 MM

TOTAL: 4 UNIDADES

  - – CORRIMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", h=90cm

# RAMPA ACESSO PRINCIPAL: 594,0M

# ESCADA ACESSO PRINCIPAL: 104,40M

# PATAMAR DO ACESSO PRINCIPAL: 34,20M

TOTAL: 732,60M

  - – ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO

TOTAL: 4,50 M

  - – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS (0,40x0,20m C/ SOBREPOSIÇÃO 0,40x0,10m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL: 17 UNIDADES

  - – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS COM ÍCONES (0,60x0,20m C/ SOBREPOSIÇÃO 0,60x0,10m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 03 UNIDADES

  - – PLACA DE INAUGURAÇÃO (0,38x1,50m C/ SOBREPOSIÇÃO 0,80x1,20m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 01 UNIDADE

  - – PLACA INFORMATIVA AUTOADESIVA - CÂMERAS DE SEGURANÇA (0,15x0,20m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 02 UNIDADES

  - – PLACA INFORMATIVA AUTOADESIVA – VASOS SANITÁRIOS (0,15x0,20m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 06 UNIDADES

  - – PLACAS DE SINALIZAÇÃO TIPO BANDEIRA (0,40x0,20m C/ SOBREPOSIÇÃO 0,40x0,10m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 01 UNIDADE

  - – LETREIROS DA  FACHADA (JUÍZADO ESPECIAL CÍVIL E CRIMINAL  DE SANTANA DO IPANEMA) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 52 LETRAS

  - – LETREIROS DA  FACHADA (Vereador Abdon Marques) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 20 LETRAS

  - – ADESIVAÇÃO EM VIDRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 15 M²

  - – MURAL INFORMATIVA (1,50x1,00m) - FORNECIMENTO E COLOCACAO

# TOTAL: 1 UNIDADE

  - – ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADOMÃO EM AÇO INOX ø=1 1/2", h=90cm

TOTAL: 10,44M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

TOTAL: 6,88M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

  - – PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

TOTAL: 10,14M² - CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETONICO

- – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

  - – LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL: 741,12M²