ANEXO I

## MEMORIAL DESCRITIVO

## ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

PADRONIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS

PISO

PISO INTERNO

- PISO INTERNO EM PORCELANATO

Local: Piso interno de toda a edificação

Especificação e referência: - Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

- RODAPÉ EM PORCELANATO

Local: - Rodapé interno de toda a edificação, exceto das áreas molhadas e onde houver cerâmica na parede.

Especificação e referência: - Rodapé em porcelanato 60x10cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação. - Os rodapés deverão ser aplicados seguindo o alinhamento do piso.

- PISO PARA DEGRAU INTERNO

Local: - Piso para degraus de escada interna.

Especificação e referência: - Piso para degrau em porcelanato 30x60cm, linha e cor Bianco Plus GPI NA, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes. - Nos casos dos degraus serem maiores que 30 cm, completar com piso em porcelanato 60 x 60cm.

- PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

Local: - Piso tátil interno para o hall de acesso, recepção e circulações.

Especificação e referência: - Piso tátil interno: ''Alerta'' e 'Direcional'', com dimensões básicas 250x250x3mm, espessura total de 3mm, confeccionado em Policloreto de vinila – PVC, modelo Discreet, na cor vermelho. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Deve ser colado sobre o piso existente. - Seguir o projeto de acessibilidade. - Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.

PISO TÁTIL INTERNO

PISO EXTERNO

- PISO EM PORCELANATO RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO

Local: - Piso externo para hall coberto e acesso de pedestres.

Especificação e referência: - Piso em porcelanato 60x60cm, linha e cor Minimum Beige RE, acabamento resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

- PISO EM PORCELANATO PARA DEGRAU RESISTENTE AO ESCORREGAMENTO

Local: - Piso para degraus de escada externa.

Especificação e referência: - Piso para degrau em porcelanato 30x60cm, linha e cor Minimun Beige GPI RE, resistente ao escorregamento, da marca de referência Eliane ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte na cor cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e a uniformidade das espessuras dos rejuntes. - Nos casos dos degraus serem maiores que 30 cm, completar com piso em porcelanato 60 x 60cm.

- PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Local: Piso externo para as áreas de passeio e estacionamento.

Especificação e referência: - Piso intertravado em concreto, indicado para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 6cm, na cor bege (ocre) para as áreas de passeio. CÓD. ORSE: - Piso intertravado em concreto indicada para alto tráfego, com medidas 20 x 10 x 8cm, na cor cinza natural para as áreas de estacionamento, pintado com tinta acrílica para demarcação de piso nas cores branca e amarela, da marca de referência Coral, Suvinil ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento / regularização do piso assentado e o projeto de paginação.

- SOLEIRA

Local: - Soleira para piso interno.

Especificação: - Soleiras em granito Branco Itaúnas 20mm. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Platina, da marca de referência Quartzolit ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento / regularização com o piso contíguo de mesmo nível. - Aplicar rejunte na cor cinza. - Seguir o projeto de paginação. - Acabamento polido nas faces aparentes.

SOLEIRA

- PISO CIMENTADO COM JUNTA DE DILATAÇÃO

Local: Áreas externas e calçadas.

Especificação e referência: - Cimentado pintado com tinta para concreto na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar, com junta de dilatação em vidro de 3mm a cada 1.50m. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento, regularização e esquadro. - Deverá apresentar acabamento desempolado e finalizado na face interna do meio-fio.

- MEIO-FIO

Local: Delimitação dos passeios e calçadas.

Especificação e referência: - Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x30x100cm, com tinta para concreto na cor branca, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento e regularização a 15 cm de altura do piso mais baixo. - Rejuntado com argamassa 1:4.

- PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

Local: - Piso tátil externo para calçadas e passeios.

Especificação e referência: - Piso tátil externo: “Alerta” e “Direcional” em concreto 30x30cm, na cor vermelho. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - O piso externo, em concreto, deve ser assentado com a base nivelada ao piso contíguo. - Seguir o projeto de acessibilidade. - Em casos de reforma, as cores podem ser alteradas de acordo com o piso existente devendo seguir a NBR 16.537/2016.

PISO TÁTIL EXTERNO

- ADESIVO ANTIDERRAPANTE

Local: - Piso das rampas. - Piso dos degraus e escadas em casos de reforma.

Especificação e referência: - Faixa antiderrapante que ajude na prevenção de quedas e de fácil aplicação na cor preta ou cinza, adesivo e material antiderrapante, linha Safety Walk Uso Geral, da marca de referência 3M, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Aplicação:

PAREDES

- REVESTIMENTOS EXTERNOS

Local: Fachadas.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 10x10cm, cor branco, acabamento acetinado, da linha Cristal, da marca de referência Elizabeth, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

Local: Fachadas.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 5x5cm, cor petróleo mesh, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

Local: Fachadas.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 5x5cm, cor carmim mesh, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

Local: Fachadas.

Especificação e referência: - Porcelanato 20x91,2cm, linha e cor Bosco Amêndoa MA, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte indicado, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização do revestimento da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

- REVESTIMENTOS INTERNOS

Local: Circulações e recepção.

Especificação e referência: - Porcelanato 60x60cm, linha e cor Bianco Plus, acabamento natural, da marca de referência Eliane ou similar, até a altura de 1,80m. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE: - Perfil de alumínio 10mm (37/94” x 37/47”) na cor natural (alumínio), para o acabamento entre o porcelanato e as paredes pintadas. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes. - Observar detalhes abaixo.

DETALHE

Local: Celas, copas e banheiros.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 33,5x60cm, linha Monte Bianco AC cor Branco, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

Local: Banheiros masculinos.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 5x5cm, cor Amazonia, linha Zoom, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

Local: Banheiros femininos.

Especificação e referência: - Revestimento cerâmico 5x5cm, cor Jade, linha Zoom, da marca de referência Eliane, ou similar. CÓD. ORSE: - Rejunte acrílico, na cor Cinza Plantina, da marca de referência Quartzolit, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Aplicar rejunte cinza, seguindo projeto de paginação. - Observar o nivelamento / regularização da parede e a uniformidade das espessuras dos rejuntes.

- PERFIS EM ALUMÍNIO

Local: Cantos vivos das paredes pintadas.

Especificação e referência: - Perfil em “L” em alumínio, detalhado abaixo, na cor natural, para o acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º. CÓD. ORSE:

Local: Cantos vivos das paredes revestidas com cerâmica.

Especificação e referência: - Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural, ref. DC026, da marca de referência Alcoa. CÓD. ORSE:

Local: Acabamento em todas os encontros de paredes com angulação de 270º.

Especificação e referência: - Perfil em alumínio detalhado abaixo na cor natural (alumínio). CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar o nivelamento / regularização do perfil com face da parede.

- DIVISÓRIAS

Local: Ambientes internos indicados em projeto.

Especificação e referência: - Divisória semi-oca, em chapas de fibras de madeira prensada, com acabamento em resina melamínica na cor cinza claro, com perfis metálicos na cor cinza, linha Formidur BP Plus, da marca de referência Eucatex, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Seguir as recomendações do fabricante.

Local: Banheiros públicos.

Especificação e referência: - Divisória entre as cabines em Granito Verde Ubatuba 20mm Polido. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As divisórias em granito devem ser chumbadas no piso e na parede.

- PINTURAS

Local: Paredes internas e externas não revestidas, inclusive muros.

Especificação e referência: - Para as paredes, utilizar tinta acrílica semibrilho, lavável, sem cheiro, linha premium, na cor branco gelo, das marcas de referências Coral, Suvinil ou similar. CÓD. ORSE: - Para os muros, utilizar Textura acrílica para aplicação em rolo, na cor branco gelo, da marca Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Aplicação: As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local: Para as paredes de fundo do Tribunal do Júri, Sala de Audiência e Gabinete do Juiz.

Especificação e referência: - Tinta acrílica semibrilho, lavável, sem cheiro, linha premium, na cor Bronze Palm Springs, da marca de referência Coral ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Aplicação: As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

TETO

Local: Ambientes em geral

Especificação e referência: - Laje pintada com tinta PVA, fosca, sem cheiro,na cor branco neve da marca Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - O teto deve ser completamente nivelado. - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local: Ambientes em geral

Especificação e referência: - Gesso em placas, tratado com fundo preparador, emassado e pintado com tinta PVA, na cor branco neve da marca Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - O teto deve ser completamente nivelado. - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local: Jardins de Inverno.

Especificação e referência: - Pergolado em concreto polido pintado com tinta para concreto, na cor cinza claro, linha Novacor, marca de referência Sherwin Williams, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - O pergolado deve ser aplicado com espaçamento máximo de 12cm. - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

COBERTA

Local: Lajes visíveis pelos usuários.

Especificação e referência: -Utilizar laje impermeabilizada com proteção mecânica. CÓD. ORSE:

Local: Lajes não visíveis pelos usuários.

Especificação e referência: - Utilizar laje impermeabilizada com manta aluminizada. CÓD. ORSE:

ESQUADRIAS

- PORTAS INTERNAS

Local: Ambientes internos.

Especificação e referência: - PORTAS EM GERAL – Porta com folha semi-oca lisa, modelo Eucaplac, com revestimento em HDF nas faces, na cor branco, com bordas fitadas de fábrica, da marca de referência Eucatex, ou similar. Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE: - PORTAS PINTADAS (REFORMAS) - Porta com folha semi-oca lisa, caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei, todos com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Cinza Tostado, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE: - MOLA HIDRÁULICA AÉREA – para portas, com sistema pinhão e cremalheira, com controle hidráulico total a partir de 180°, com fechamento e abertura de porta totalmente sem ruído, na cor preto, como referência as marcas Dorma, Coimbra ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As caixas das portas devem ser assentadas com espuma expansiva. - As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

Local: Cela.

Especificação e referência: - PORTÃO DE FERRO – em barras de ferro verticais de 1” com 10cm de espaçamento e barras horizontais de ferro de 3/4” x 1/2”, aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Local: Banheiros Públicos.

Especificação e referência: - PORTAS DAS CABINES – Porta em laminado estrutural TS 10mm na cor Platina-L139, dupla face, acabamento texturizado, dobradiças de alumínio e fechos, da linha Novo Alcoplac, da marca de referência Neocom System, ou similar. Perfis batentes de alumínio anodizado natural fosco. Fecho universal em nylon technyl na cor preto e etiquetas em placas de policarbonato com serigrafia na cor prata. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - A instalação das portas das cabines dos banheiros públicos devem seguir as recomendações do fabricante.

- PORTÕES E ESQUADRIAS EXTERNAS

Local: Fachada posterior nos acessos do Fórum e Depósito de Apreensões.

Especificação e referência: - PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO – em tubo e chapa galvanizada, aparelhada com fundo preparador à base d'água, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Branco Gelo, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

Local: Ambientes externos.

Especificação e referência: - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO – tipo fixa, de abrir, de “correr”, “maxim-ar” ou “boca-de-lobo” em alumínio anodizado na cor preto, com vidro transparente incolor ou jateado 4mm, linha Inova, da marca de referência Alcoa, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Seguir as recomendações do fabricante.

Local: Ambientes externos.

Especificação e referência: - PORTA MACIÇA - Porta com folha maciça lisa, com revestimento melamínico nas faces, na cor branco, com bordas fitadas. Utilizar caixa e alizar (com 5cm), em madeira de lei com fundo preparador à base d'água da linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Areia, da linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

- GRADES

Local: Muro e portões de entrada.

Especificação e referência: - GRADIL DO MURO E PORTÕES DE ENTRADA – Painel confeccionado com arames zincados a fogo (imersão a quente); gramatura mínima 60g/m², eletrosoldados. Revestimento em poliéster (100%) através de pintura eletrostática, espessura mínima 100 micras para pintura simples e 200 micras para pintura dupla. Possui curvaturas em “V” e pontas de 3cm em uma das extremidades. Limite de resistência mínimo de 50kgf/mm²; Base chumbada: Postes metálico de seção retangular, confeccionado em chapa de aço zincada (por processo contínuo de imersão a quente), gramatura mínima 275g/m², revestido em poliéster através de pintura eletrostática, espessura mínima 80 micras para pintura simples e 120 micras para pintura dupla. Todos os postes são munidos de rebites de aço galvanizados recartilhados e com rosca interna tipo m6 para fixação dos painéis através de fixadores e cap's plásticos em poliamida (com proteção anti-UV) e parafusos em aço inox cabeça boleada sextavada interna (tipo Allen) M6 x 40mm e possuem fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV na extremidade superior, na cor Branca, linha Nylofor 3D, da marca de referência Belgo, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As instalações dos gradis dos muros e dos portões e entrada devem seguir as recomendações do fabricante.

Local: Ambientes externos.

Especificação e referência: - GRADE JANELAS E PORTAS - em ferro com quadro em barra chata de 3/16" x 1", barras horizontais em barra chata de 3/16" x 1" com espaçamento de no máx. 12cm e barras verticais em barra quadrada de 7/16", aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As grades sevem ser assentadas pelo lado externo do prédio, com exceção da fachada principal, onde as grades devem ser assentadas pelo lado interno. - As pinturas devem ser uniformes, sem manchas ou bolhas, e com no mínimo duas demãos, necessárias para uma boa cobertura.

FERRAGENS

- FECHADURAS EM GERAL

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - FECHADURAS EM GERAL – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura externa, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar, para portas em geral e portas dos Wc Públicos. CÓD. ORSE:

- FECHADURAS PARA BANHEIROS

Local: ortas de WCs, exceto WCs Públicos.

Especificação e referência: - FECHADURAS DE BANHEIRO – completa para tráfego intenso, acabamento cromo acetinado, com tipo de fechadura de banheiro, da linha Résidence, da marca de referência La Fonte, ou similar. CÓD. ORSE:

- DOBRADIÇAS

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - DOBRADIÇAS- em latão 3” x 2 1/2”, espessura 1,9 a 2mm, com anéis, cromado, tampa bola com parafusos. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - As dobradiças devem ser entregues reguladas e em perfeito funcionamento.

VIDROS

Local: Secretarias.

Especificação e referência: VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 6mm, laminado.

Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local: Salas de Reconhecimentos.

Especificação e referência: VISOR DE VIDRO – tipo fixo, com moldura em alumínio anodizado na cor bronze com vidro transparente incolor 10mm, laminado.

Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local: Banheiros.

Especificação e referência: BOX DO CHUVEIRO – porta fixa e de correr em vidro temperado 4mm, da marca de referência Blindex, ou similar.

Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

Local: Banheiros.

Especificação e referência: ESPELHOS WCs – espessura de 4mm, com banho de antiferrugem no verso, colocação acima da bancada, com detalhes lapidado nas extremidades.

Instruções de Assentamento: Devem ser observados os detalhes constantes no projeto arquitetônico.

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

- CUBAS

Local: Banheiros em geral.

Especificação e referência: - CUBA DE LOUÇA – de sobrepor redonda diâmetro, na cor branca, 36cm, ref.:10159, da marca de referência Incepa, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Banheiros acessíveis.

Especificação e referência: .- CUBA DE LOUÇA PNE – suspensa, de canto, na cor branca, 33x41cm, ref.: L101.17, da linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Copas.

Especificação e referência: - CUBA EM INOX – em aço inox AISI 304 retangular de embutir, dimensão 34x56x17cm, para instalação em bancadas com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

- TANQUES

Local: Áreas de serviço.

Especificação e referência: - TANQUE EM INOX – em aço inox AISI 304 com 0,8mm de espessura, fabricado no sistema monobloco (sem solda), dimensão 55x45x23cm, capacidade 27L, para fixação em parede, acabamento acetinado, com válvula cromada de diâmetro 3 1/2” da marca de referência Tramontina, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

- VASOS SANITÁRIOS, ASSENTOS E TAMPAS

Local: Banheiros em geral.

Especificação e referência: - VASO SANITÁRIO – bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. 71355, completo com assento sanitário, linha Eco, marca de referência Celite, ou similar. CÓD. ORSE: - ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Banheiros acessíveis.

Especificação e referência: - VASO SANITÁRIO PNE– bacia com caixa acoplada de duplo acionamento, ref. 31360, completo com assento sanitário, linha Acesso Confort, marca de referência Celite, ou similar. CÓD. ORSE: - ASSENTO E TAMPA SANITÁRIO – injetado em polipropileno, próprio para o modelo do vaso. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

- BACIA TURCA

Local: Cela.

Especificação e referência: - BACIA TURCA – com acionamento externo (hydra), ref. 08251, da marca de referência Celite ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: Para a instalação, seguir as instruções do fabricante. O acionador deve ser instalado do lado de fora da cela, conforme indicação em projeto arquitetônico.

- RALOS

Local: Áreas molhadas.

Especificação e referência: - SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1” 1/2 – 1” ¼ – 1”, acabamento cromado. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

- SIFÕES

Local: Áreas molhadas.

Especificação e referência: - SIFÃO – sanfonado com porca de redução, resistente a água quente, saída para esgoto: diâmetro 50-48 válvula com rosca 1” 1/2 – 1” ¼ – 1”, acabamento cromado. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante.

- CHUVEIROS

Local: Banheiros, quando especificado.

Especificação e referência: - CHUVEIRO – cromado com tubo de parede, linha Spot, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante. - Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.

- DUCHAS

Local: Banheiros do Juiz e de Funcionários.

Especificação e referência: - DUCHA HIGIÊNICA - com mangueiras metálicas de 1,20 m da linha Acqua Jet Aquarius, ref. 2195-A da marca de referência Fabrimar, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções do fabricante. - Observar as indicações no projeto arquitetônico sobre a localização das peças.

- TORNEIRAS

Local: Banheiros.

Especificação e referência: - TORNEIRA LAVABOS – de bancada com fechamento automático, Ref.: 1173.C, linha Decamatic Eco, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Copas.

Especificação e referência: - TORNEIRA DA COPA – de parede, bica alta, ref.:1168.C50, linha Prata, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Área de serviço.

Especificação e referência: - TORNEIRA DA ÁREA DE SERVIÇO – de uso geral, com arejador, ref.:1154.C37, linha Izy, da marca de referência Deca, ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Jardins.

Especificação e referência: - TORNEIRA DE JARDIM – torneira cromada para jardim, ref.: 1153.C39, da marca de referência Deca ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

- DISPENSERS

Local: Banheiros

Especificação e referência: - DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO – tipo rolão (300/500m), na cor Branca, cód. C19650, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada vaso sanitário CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Banheiros

Especificação e referência: - DISPENSER SABONETEIRA – com reservatório de 800ml, na cor Branca, cód.C19428, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, sendo um para cada lavatório. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Banheiros

Especificação e referência: - DISPENSER PAPEL TOALHA – interfolhas capacidade 02 ou 03 dobras, na cor Branca, cód. C19533, da marca de referência Clean Velox Premisse ou similar, um para cada lavatório. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

- METAIS

Local: Banheiros acessíveis.

Especificação e referência: - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – reta 800mm cód. B5003CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis. CÓD. ORSE: - BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES (lavabos) – em “L” 700mm cód. B5004CXRo, da marca de referência Celite, ou similar, para cabines dos WCs Acessíveis. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

Local: Banheiros.

Especificação e referência: - CABIDE – cromado da marca de referência Deca, linha Flex, Ref.: 2060.C.FLX, para os Wcs. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Para a instalação, seguir as instruções dos fabricantes.

LUMINOTÉCNICO

-  INTERRUPTORES E TOMADAS

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - INTERRUPTORES E TOMADAS – branco da linha Pial Plus da marca de referência Pial Legrand ou similar. CÓD. ORSE:

-  LUMINÁRIAS

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - RETANGULAR - de sobrepor, com corpo, refletor facetado e aletas planas em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente na cor branca, com medidas aproximadas de 230x760x83mm, para 2 lâmpadas LED Tube de 19W, completa, marca de referência Philips, ou similar, nos ambientes em geral. CÓD. ORSE:

Local: Banheiros.

Especificação e referência: - CIRCULAR – de sobrepor, pintada eletrostaticamente na cor branca, para 2 lâmpadas LED 9W, completa, marca de referência Philips, ou similar,. CÓD. ORSE:

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - REFLETOR PARA LETREIRO – embutido no solo, projetor em LED, corpo de 19 LEDs 30W, completa, marca de referência Philips, ou similar, direcionados para o letreiro com o nome do Fórum e para a logomarca do Poder Judiciário. CÓD. ORSE:

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIAS - Luminária Emergência, 30 LEDs Bivolt, marca de referência Philips ou similar. CÓD. ORSE:

- BALIZADORES

Local: Área externa.

Especificação e referência: - BALIZADOR JARDIM – Luminária balizadora para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para o agenciamento. CÓD. ORSE:

Local: Área externa.

Especificação e referência: - BALIZADOR PAREDE – Luminária externa tipo arandela, para lâmpadas de LED, completa, marca de referência Philips, ou similar, para muros e escadas. CÓD. ORSE:

- SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO

Local: Acesso de veículos.

Especificação e referência: - SINALIZADOR DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTO – com duas lâmpadas oscilantes, com alarme sonoro. CÓD. ORSE:

PAISAGISMO

Local: Jardins.

Especificação. - Observar espécies de vegetação indicadas no projeto de paisagismo. - Pedrisco para jardim na cor branca. CÓD. ORSE: - Separador de grama na cor marrom. CÓD. ORSE: - Aspersor para irrigação tipo spray da marca de referência Rain Bird. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - A vegetação deve ser plantada em camada de terra preta devidamente preparada e misturada - Os pedriscos devem ser colocados sobre manta de bidim.

BANCADAS, TESTEIRAS E DIVIBOX.

Local: Copas, banheiros e áreas de serviço.

Especificação. - Granito Verde Ubatuba 20mm polido. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - Observar detalhamento no projeto de arquitetura. - No divibox, usar granito duplo. - As bancadas devem ser assentadas com cantoneiras de ferro.

GRANITO VERDE UBATUBA

BATEDOR DE CADEIRAS

Local: Ambientes em geral.

Especificação e referência: - Painel em MDF 15mm, com largura de 35 cm, revestido de fábrica com revestimento melamínico de baixa pressão, fitado, na cor branco neve, linha Eucafibra BR, da marca de referência Eucatex ou similar. CÓD. ORSE:

Instruções de Assentamento: - O MDF revestido deve ser parafusado na parede, com acabamento para esconder o parafuso. - Nas quinas, o MDF deve ser cortado a 45° evitando emendas aparentes.

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Local: Fachada principal.

Especificação e referência: - MASTRO DA BANDEIRA – 03 (três) mastros simples em tubos galvanizados de 6”,com 6,80m de altura, completos de roldanas e passadores de cordão, aparelhados com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor preta, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Local: Área externa.

Especificação e referência: - BICICLETÁRIO – em tubo de aço galvanizado, diâmetro=50mm, aparelhado com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero ,da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Local: Rampas e escadas de acesso.

Especificação e referência: - CORRIMÃO E GUARDA-CORPO – em tubo redondo de aço galvanizado a fogo, diâmetro 1 1/2”, triplo, h=1,00m, com tratamento primer epóxi e pintura automotiva na cor branco gelo.

Local: Área externa de acesso à coberta.

Especificação e referência: - ESCADA MARINHEIRO – escada tipo marinheiro em aço CA-50 12,5”, aparelhada com fundo preparador à base d'água, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar; e esmalte à base d'água, na cor Preto, linha Coralit Zero, da marca de referência Coral, ou similar. CÓD. ORSE:

Local: Coberta.

Especificação e referência: - CAIXA D'AGUA - Caixa d'água em poliuretano de 5.000L, para coleta de águas pluviais. CÓD. ORSE:

Observações:

-  Os revestimentos, antes de instalados, devem ser apresentados para a aprovação.

- Devem ser observados todos os detalhes construtivos e indicações constantes no projeto arquitetônico.